Практичне заняття № 2

РОЗРАХУНОК ЛІНІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. ЗАКОНИ КІРХГОФА, МЕТОД КОНТУРНИХ СТРУМІВ

Варіант: схема 4, рядок 0 таблиці 1.1

Мета заняття: набуття практичних навичок з розрахунку й моделювання лінійних електричних кіл постійного струму; застосування законів Кірхгофа, методу контурних струмів, еквівалентних перетворень електричних ланцюгів; складання електричних кіл; використання вимірювальних приладів; створення й дослідження комп’ютерних моделей електричних кіл постійного струму.

Вихідні дані

Таблиця 1 – Вихідні дані (схема 4, рядок 0)

| R11 | R12 | R21 | R22 | R31 | R32 | R4 | R5 | R6 | R0 = R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 44 | 25 | 42 | 39 | 78 | 52 | 27 | 25 | 52 |

Опори – в омах.

| E11, В | E12, В | E21, В | E22, В | I011, А | I012, А | I021, А | I022, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 65 | 160 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 |

Задача 1

1 Вихідну схему кола (схема 4) з позначеними струмами, їх напрямками, номерами вузлів і незалежними контурами наведено на рисунку 1. Напрямки струмів обрано довільно (за очікуваним фактичним напрямком).

Рисунок 1 – Вихідна схема 4: струми, вузли та незалежні контури

Кількість вузлів у = 10 (0, 1, 2, …, 9).

Кількість гілок з невідомими струмами b = 13: I31, I32, I11, IE11, I12, IE12, I6, I5, IE22, I22, IE21, I21, I0 (струми гілок з джерелами струму I011, I012, I021, I022 відомі).

Кількість рівнянь за першим законом Кірхгофа: у – 1 = 9 (вузол 0 не враховуємо).

Кількість незалежних контурів: k = b – (у – 1) = 13 – 9 = 4 (I, II, III, IV).

Згідно з варіантом I011 = 0 та E22 = 0, але рівняння записано в загальному вигляді.

2 Незалежні контури та напрямки їх обходу (за годинниковою стрілкою, див. рисунок 1):

контур I: R31 – R32 (вузли 4 → 9 → 4);

контур II: E11 – R11 – R6 – R5 – E12 – R12 (вузли 1 → 3 → 4 → 5 → 0 → 2 → 1);

контур III: R32 – R21 – E21 – R22 – E22 – R6 (вузли 4 → 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4);

контур IV: E22 – R22 – E21 – R21 – R0 – R5 (вузли 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 0 → 5).

3 Рівняння за першим законом Кірхгофа. Струми, що входять у вузол, мають знак «плюс», що виходять – «мінус».

вузол 1:   I12 – IE11 – I012 = 0;

вузол 2:   IE12 + I012 – I12 = 0;

вузол 3:   IE11 – I11 – I011 = 0;

вузол 4:   I11 + I011 + I31 + I32 – I6 = 0;

вузол 5:   I6 – I5 – IE22 = 0;

вузол 6:   IE22 + I022 – I22 = 0;

вузол 7:   I22 – I022 – IE21 = 0;

вузол 8:   IE21 + I021 – I21 = 0;

вузол 9:   I21 – I021 – I31 – I32 – I0 = 0.

4 Рівняння за другим законом Кірхгофа. ЕРС і спади напруг беремо зі знаком «плюс», якщо їх напрямки збігаються з напрямком обходу контуру (джерела струму до рівнянь не входять):

контур I:   0 = – I31·R31 + I32·R32;

контур II:   E11 + E12 = I11·R11 + I6·R6 + I5·R5 + I12·R12;

контур III:   – E21 + E22 = – I32·R32 – I21·R21 – I22·R22 – I6·R6;

контур IV:   E21 – E22 = I22·R22 + I21·R21 + I0·R0 – I5·R5.

Задача 2

1 Спрощену схему, побудовану та змодельовану в САПР NI Multisim під час практичного заняття № 1, наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Спрощена схема, змодельована в NI Multisim (практичне заняття № 1)

Параметри спрощеної схеми:

R3 = R31·R32 / (R31 + R32) = 39·78 / (39 + 78) = 26 Ом;

R2 = R21 + R22 = 25 + 42 = 67 Ом;

I02 = (I021·R21 + I022·R22) / (R21 + R22) = (1·25 + 0,5·42) / (25 + 42) = 0,6866 А;

E1 = E11 + E12 = 85 + 65 = 150 В.

Для застосування методу контурних струмів замінюємо джерела струму еквівалентними джерелами ЕРС. Внутрішній опір отриманого джерела ЕРС дорівнює опору, паралельному джерелу струму, а ЕРС направлена так само, як струм джерела струму:

E01 = I012·R12 = 1,5·44 = 66 В,   внутрішній опір R12 = 44 Ом;

E02 = I02·R2 = 0,6866·67 = 46 В,   внутрішній опір R2 = 67 Ом.

Отримали еквівалентну схему тільки з джерелами ЕРС (рисунок 3).

Рисунок 3 – Заміна джерел струму на джерела ЕРС

Об’єднуємо джерела ЕРС і опори в одній вітці:

E001 = E1 – E01 = 150 – 66 = 84 В;

E2 = E21 – E02 = 160 – 46 = 114 В;

R1 = R11 + R12 = 10 + 44 = 54 Ом.

Отримали розрахункову схему (рисунок 4).

Рисунок 4 – Спрощена розрахункова схема з ЕРС для методу контурних струмів

2 Розраховуємо струми еквівалентної схеми (рисунок 4) методом контурних струмів. Маємо три незалежні контури, напрямок контурних струмів – за годинниковою стрілкою.

Контурні ЕРС. Якщо напрямок ЕРС збігається з напрямком контурного струму, беремо ЕРС зі знаком «плюс», якщо не збігається – «мінус»:

Eк1 = E001 = 84 В;

Eк2 = – E2 = – 114 В;

Eк3 = E2 = 114 В.

Контурні опори (сума всіх опорів, що входять до контуру):

Rк11 = R1 + R6 + R5 = 54 + 25 + 27 = 106 Ом;

Rк22 = R3 + R2 + R6 = 26 + 67 + 25 = 118 Ом;

Rк33 = R2 + R0 + R5 = 67 + 52 + 27 = 146 Ом.

Міжконтурні опори. Якщо контурні струми в спільному опорі направлені протилежно, беремо опір зі знаком «мінус»:

Rк12 = Rк21 = – R6 = – 25 Ом;

Rк13 = Rк31 = – R5 = – 27 Ом;

Rк23 = Rк32 = – R2 = – 67 Ом.

Система рівнянь за методом контурних струмів (другий закон Кірхгофа в матричній формі Rк·Iк = Eк):

106·Iк1 – 25·Iк2 – 27·Iк3 = 84;

– 25·Iк1 + 118·Iк2 – 67·Iк3 = – 114;

– 27·Iк1 – 67·Iк2 + 146·Iк3 = 114.

Підставляємо розраховані ЕРС та опори в матриці й розв’язуємо систему (рисунок 5).

Рисунок 5 – Розрахунок контурних струмів у матричній формі

Перевірка за методом Крамера:

Δ = det Rк = 1 082 612;   Δ1 = 1 001 904;   Δ2 = – 336 024;   Δ3 = 876 408;

Iк1 = Δ1/Δ = 0,9255 А;   Iк2 = Δ2/Δ = – 0,3104 А;   Iк3 = Δ3/Δ = 0,8095 А.

Отримали такі контурні струми:

Iк1 = 0,9255 ≈ 0,93 А;   Iк2 = – 0,3104 ≈ – 0,31 А;   Iк3 = 0,8095 ≈ 0,81 А.

Струми у вітках розрахункової схеми (рисунок 4):

IE001 = Iк1 = 0,93 А;   IR6 = Iк1 – Iк2 = 0,93 + 0,31 = 1,24 А;

IR5 = Iк1 – Iк3 = 0,93 – 0,81 = 0,12 А;   IR3 = – Iк2 = 0,31 А;

IE2 = Iк3 – Iк2 = 0,81 + 0,31 = 1,12 А;   IR0 = Iк3 = 0,81 А.

3 За отриманими струмами еквівалентних схем визначаємо струми в усіх вітках вихідної схеми (рисунок 1), застосовуючи закони Кірхгофа.

Струми, що не змінились під час спрощення:

IE11 = I11 = IE12 = Iк1 = 0,93 А;   I6 = 1,24 А;   I5 = 0,12 А;   I0 = 0,81 А;

IE21 = IE22 = Iк3 – Iк2 = 1,12 А.

Вузол 1:

I12 – IE11 – I012 = 0;   I12 = IE11 + I012 = 0,93 + 1,5 = 2,43 А.

Вузол 8:

IE21 + I021 – I21 = 0;   I21 = IE21 + I021 = 1,12 + 1 = 2,12 А.

Вузол 6:

IE22 + I022 – I22 = 0;   I22 = IE22 + I022 = 1,12 + 0,5 = 1,62 А.

Струми у вітках R31 і R32 (струм I3 = – Iк2 = 0,31 А розподіляється обернено пропорційно опорам):

I31·R31 = I32·R32;   I31 + I32 = I3;

I31 = I3·R32 / (R31 + R32) = 0,3104·78 / (39 + 78) = 0,207 А;

I32 = I3 – I31 = 0,3104 – 0,207 = 0,103 А.

Таблиця 2 – Струми у вітках вихідної схеми

| Струм | I31 | I32 | I11 | IE11 | I12 | IE12 | I6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значення, А | 0,207 | 0,103 | 0,93 | 0,93 | 2,43 | 0,93 | 1,24 |
| Струм | I5 | IE22 | I22 | IE21 | I21 | I0 |  |
| Значення, А | 0,12 | 1,12 | 1,62 | 1,12 | 2,12 | 0,81 |  |

Перевірка за другим законом Кірхгофа (I11·R11 + I6·R6 + I5·R5 + I12·R12 та I22·R22 + I21·R21 + I0·R0 – I5·R5):

контур II: 9,26 + 30,90 + 3,13 + 106,72 = 150,0 В = E11 + E12;

контур IV: 68,04 + 53,00 + 42,10 – 3,13 = 160,0 В = E21 – E22.

Рівняння виконуються, отже, струми розраховано правильно.

4 Порівнюємо розраховані струми з результатами моделювання в практичному занятті № 1 (рисунок 2). Амперметр U7 у спрощеній схемі вимірює струм резистора R2, який дорівнює IE21 + I02 = 1,120 + 0,687 = 1,806 А.

Таблиця 3 – Порівняння розрахунку з моделюванням

| Прилад | Вітка | Моделювання, А | Розрахунок, А | Похибка δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | R3 (R31 ¦¦ R32) | 0,313 | 0,310 | 0,84 |
| U6 | R0 | 0,811 | 0,810 | 0,18 |
| U7 | R2 | 1,804 | 1,806 | 0,14 |
| U4 | E21 | 1,124 | 1,120 | 0,36 |
| U9 | R6 | 1,238 | 1,236 | 0,18 |
| U5 | R5 | 0,114 | 0,116 | 1,68 |
| U8 | E11, R11 | 0,925 | 0,925 | 0,05 |
| U3 | R12 | 2,425 | 2,425 | 0,02 |

Розраховані струми збігаються з результатами моделювання, похибка не перевищує 1,7 %. Невелика розбіжність пояснюється тим, що в моделі значення еквівалентного джерела струму задано округленим: I02 = 0,68 А замість 0,6866 А. Якщо в розрахунку прийняти I02 = 0,68 А, отримані струми (0,313; 0,811; 1,804; 1,124; 1,238; 0,114; 0,925; 2,425 А) повністю збігаються з показами приладів.

Висновки

Для схеми 4 складено систему рівнянь за законами Кірхгофа: 9 рівнянь за першим законом і 4 рівняння за другим законом. Після еквівалентних перетворень (заміни джерел струму джерелами ЕРС та об’єднання елементів) схему зведено до трьох незалежних контурів і розраховано методом контурних струмів. За контурними струмами визначено струми в усіх 13 вітках вихідної схеми. Результати розрахунку перевірено за другим законом Кірхгофа та порівняно з комп’ютерним моделюванням у NI Multisim: розбіжність не перевищує 1,7 % і зумовлена округленням значення I02 у моделі. Отже, розрахунок виконано правильно.